Правила пожарной безопасности при использовании печи.

Правильная эксплуатация печей в зимний период очень важна. Зима – сезон повышенной пожарной опасности, связанный с использованием отопительных приборов, особенно традиционных печей. Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – одна из наиболее распространенных причин пожаров в частных домах.

Чтобы избежать трагедии, необходимо строго соблюдать установленные нормы и рекомендации.

Основные правила:

Чистка дымохода: Регулярно очищайте дымоход от сажи – не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона. Скопление сажи может привести к возгоранию и распространению огня.

Безопасное расстояние: Убедитесь, что деревянные конструкции дома находятся на достаточном расстоянии от печи.

Предтопочный лист: Перед топкой на полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50х70 см. Это предотвратит возгорание пола от выпавших углей.

Правила топки:

Не перекаливайте печь: рекомендуется топить 2-3 раза в день и не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть полностью прекращена

Не оставляйте без присмотра: Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не поручайте присмотр за ней детям.

Хранение топлива: Не храните дрова и другие горючие материалы в непосредственной близости от печи. Не применяйте для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин).

Углекислый газ: Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где установлена печь, чтобы избежать отравления угарным газом.

Соблюдение этих простых, но важных правил поможет вам избежать пожара и сохранить ваше имущество и жизнь. В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарную охрану по номеру 101 или 112.

Отряд противопожарной службы РХ № 7